,

STAVEBNÍ ÚPRAVY

ULICE OTAKARA JEREMIÁŠE

V  OSTRAVĚ – PORUBĚ

B - STAVEBNÍ ČÁST

SO  101 KOMUNIKACE

B.101.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

červenec  2017

Obsah:	STR.

b.  STAVEBNÍ ČÁST	3

B.101  SO 101 -  KOMUNIKACE	3

B.101.1.  Technická zpráva	3

B.101.1.a. Identifikační údaje objektu	3

B.101.1.2. Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání	3

B.101.1.3. Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a  autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji	3

B.101.1.b. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	3

B.101.1.c. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci	6

(dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.),	6

B.101.1.d. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,	6

B.101.1.e. Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,	6

B.101.1.f. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní	7

komunikace	7

B.101.1.g. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,	7

B.101.1.h. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,	8

B.101.1.i. Vazba na případné technologické vybavení,	8

B.101.1.j. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,	8

B.101.1.k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících  se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.	8

## b.  STAVEBNÍ ČÁST

## B.101  SO 101 -  KOMUNIKACE

##### B.101.1.  Technická zpráva

##### B.101.1.a. Identifikační údaje objektu

STAVEBNÍ ÚPRAVY  ULICE  OTAKARA  JEREMIÁŠE  V OSTRAVĚ - PORUBĚ

SO  101 – KOMUNIKACE

### B.101.1.2. Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání

STATUTÁRNÍ MĚSTO  OSTRAVA  - MĚSTSKÝ OBVOD PORUBA

ul. Klimkovická 28 / 55

Ostrava - Poruba, PSČ 708 56

Zastoupený                                :  Ing. Petr Mihálikem

starostou MOb Poruba

Podpisem smlouvy pověřen     :    Jarmila Holušová

pověřená řízením odboru rozvoje obvodu

Bankovní spojení                      :   Česká spořitelna, a.s. Ostrava

číslo účtu                                   :    27-1649335379 / 0800

IČO          :                                     00845451

### B.101.1.3. Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a  autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji

ATELIÉR ESO spol. s  r.o.

Karla Hynka Máchy  5203/33,  Ostrava - Třebovice, 722 00

Zastoupený                                 :      Ing. Miloslavem Vránou

Bankovní spojení                        :      KB a.s. pobočka  Ostrava-Poruba

číslo účtu                                     :      27-2491220217/0100

Oprávnění:    Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem - odborem

Magistrátu města Ostravy, č.j.: D00285, ev.č.: 380701 - 9213

Zodpovědný  projektant:   Ing. Miloslav Vrána, autorizovaný inženýr č. 1102031

IČ             :            47680091

DIČ          :       CZ47680091

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního

soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4461

Telefon       :  596 952 862

Fax            :    596 952 862

Mobil          :  608 733 883

Email          :  eso@aeso.cz

##### B.101.1.b. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

A - Stavební úprava komunikace

Navrhovaná úprava komunikace bude spočívat ve vybourání stávajících obrubníků a přídlažby a následném osazení nových obrubníků a přídlažby. Jsou navrženy nové betonové obrubníky 120-150/250/1000 do betonového lože s boční betonovou opěrou z betonu C16/20. Současně se osadí betonová přídlažba 80/250/500 také do betonového lože s boční betonovou opěrou z betonu C16/20.  U vlastní konstrukce komunikace je navržena výměna krytu a ložné vrstvy. Součástí komplexní opravy komunikace je i výměna všech stávajících uličních vpustí, vyčištění, kontrola a případná výměna stávajících kanalizačních přípojek. Prostorová poloha uličních vpustí zůstane zachována, obdobně jako prostorové osazení nivelety a přídlažby stávající komunikace. Jen u některých vpustí, které nejsou přímo v prostoru odvodňovacích proužků komunikace, bude vpusť posunuta do tohoto prostoru.

Komunikace (oprava s výměnou krytu a ložné vrstvy)  :

- Obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm podle ČSN EN 131081a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2;

- Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů asfaltovým betonem (ACL 16 S PMB 10/40-65   ČSN EN 13108-1) v tl. 70 mm

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2;

- Odfrézování krytu v potřebné tl. pro položení navrhovaných vrstev

B - Stavební úprava obratiště autobusů

Stávající betonová plocha bude vybourána a nahrazena novou plochou ve stejné technologii. Podélně bude plocha lemována betonovým obrubníkem 120-150/250/1000 do betonového lože s boční betonovou opěrou z betonu C16/20. Současně se osadí betonová přídlažba 80/250/500 také do betonového lože s boční betonovou opěrou z betonu C16/20.

Autobusové obratiště (oprava s výměnou krytu a ložné vrstvy)  :

Cementový beton CB I …………………………..…….    23 cm

SC C 8/10 ……………………………………..………..    18 cm

Úprava a doplnění stávajícího podsypu  ŠD ………..        18 cm

C - Stavební úprava stávajících parkovacích ploch

Stávající parkovací plochy jsou v současné době s asfaltovým povrchem. Obdobně jako u komunikace budou asfaltové vrstvy (kryt i ložná vrstva odfrézovány) v průměrné tloušťce 12 cm. Podkladní vrstva z kameniva bude urovnána do požadovaného podélného a příčného spádu a na takto připravenou vrstvu bude uloženo lože ze štěrku. Stavebně technický stav stávajícího podsypu a podkladu z kameniva bude projektantem posouzen a v případě nevyhovujícího stavu bude nahrazen novou vrstvou štěrkodrti v průměrné tloušťce 30 cm. Poté se provede ložná vrstva. Na lože se již položí nový kryt ze zámkové dlažby tloušťky 8 cm. S ohledem na to, že část parkovacích ploch v současné době slouží jako plocha pro příjezd ke stávajícím garážím v jednotlivých BD, budou tyto plochy barevně odlišeny od ploch pro parkování a bude na nich zřízeno příslušné vodorovné dopravní značení V12a. Lemování parkovacích ploch bude ze strany stávající komunikace nájezdovým obrubníkem 150/150/1000 osazeným do betonového lože s boční betonovou opěrou z betonu C16/20. Ze strany chodníku je navržen obrubník 120/150//250/1000 osazený do betonového lože s boční betonovou opěrou z betonu C16/20, osazený 10 cm nad kryt parkovací plochy. V místech, kde bude plocha sloužit pro obsluhu stávajících garáží se osadí obrubník maximálně 2 cm nad kryt parkovací plochy (použije se obrubník 150/150/1000).

Parkovací plochy  (oprava s výměnou krytu a ložné vrstvy) :

- betonová zámková dlažba ...........................................     8   cm

- lože (štěrk 1/3 až 2/5)..................................................      3   cm

- Úprava stávajícího podkladu,

včetně doplnění, nebo výměny.......  ŠD   ……………..   30   cm

D - Stavební úprava chodníků

Stávající chodníky jsou v současné době s krytem z litého asfaltu na betonovém podkladu. Projekt navrhuje odstranění asfaltového krytu a vybourání podkladního betonu. Předpokládá se vybourání v průměrné tloušťce 18 cm (litý asfalt 3 cm, beton 15 cm). Stavebně technický stav stávajícího podsypu a podkladu z kameniva bude projektantem posouzen a v případě nevyhovujícího stavu bude nahrazen novou vrstvou štěrkodrti v průměrné tloušťce 20 cm. Následně se položí lože pod dlažbu v tloušťce 3 cm (štěrk 1/3 až 2/5) a položí nový kryt ze zámkové dlažby tloušťky 6 cm. Chodníky jsou lemovány betonovým obrubníkem (50/200/500 nebo 50/200/1000) opět do betonového lože s boční betonovou opěrou z betonu C16/20.

Chodníky  ( oprava chodníků s výměnou krytu a podkladní vrstvy) :

- Štěrkodrť, včetně doplnění nebo výměny   .................    20   cm

- lože (štěrk 1/3 až 2/5)..................................................     3   cm

- betonová zámková dlažba ...........................................     6   cm

Na základě požadavku investora stavby bylo do projektové dokumentace doplněno parkoviště  s podélným řazením po právě straně komunikace ve směru staničení. Je navržena šířka parkoviště 2,0 m s tím, že 1,50 m bude na úkor stávajícího chodníku. Je tedy navrženo částečné stání na chodníku. Zbývající šířka (0,5 m) parkoviště je na úkor šířky komunikace. Komunikace bude po této úpravě v základní šířce 5,50 m. V obloucích je šířka rozšířena. Část chodníku určená pro parkování bude technologicky upravena pro tyto potřeby a také barevně odlišena od zbytku chodníku. Chodník je navržen v barvě šedé, chodník určený pro částečné stání bude v barvě červené. Pro potřeby slabozrakých a nevidomých je mezi chodníkem a parkovištěm navržen hmatný pás ze zámkové dlažby pro nevidomé a slabozraké v šířce 30 cm a barvě červené (kontrastní odlišení od chodníku). V místě stávajících sjezdů je u sníženého obrubníku navržen varovný pás šířky 40 cm také ze zámkové dlažby pro nevidomé a slabozraké v barvě šedé ( sjezdy a přejezdy přes chodník jsou navrženy také v barvě červené). Obruba mezi komunikací a plochou určenou pro částečné parkování na chodníku je řešena nájezdovým obrubníkem 150/150/1000 osazeným do betonového lože s boční betonovou opěrou z betonu C16/20. Pro vyznačení možnosti parkování na chodníku je navržena i úprava stávajícího dopravního značení. Návrh je zřejmý ze situace. V místě navrhovaných podélných stání na chodníku bude navržena přilehlá plocha pro chodce navržena ve stejné technologii jako parkoviště.

- Štěrkodrť       ...............................................................  30   cm

- lože (štěrk 1/3 až 2/5)..................................................     4   cm

- betonová zámková dlažba ...........................................     8   cm

E - Stavební úprava ploch pro kontejnery

Stávající plochy pro kontejnery jsou v současné době v dezolátním stavu. Ochranné zídky z cihel jsou zčásti rozbourané a navíc jsou plochy nedostatečně prostorově dimenzovány a nestačí současným požadavkům. Kryt plochy je betonový. PD řeší tento stav vybouráním stávajících zídek, včetně betonových ploch a výstavbu nových ploch. Technologie výstavby je obdobná jako u chodníků, tedy s krytem ze zámkové dlažby. Jen u těchto ploch bude využita zámková dlažba bez zkosených hran pro zajištění lepšího pohybu kontejnerů po ploše. Pro odclonění kontejnerů bude využita navrhovaná výsadba zeleně. Podél kontejnerových stání  budou vysázeny jehličnaté stromy Chamaecyparis lawsoniana „Alumii“ /100-120/ cm tak, aby nekolidovala tato výsadba s vedením sítí. Výsadba stromů bude prováděna do jam o rozměrech 0,5*0,5*0,5 m. Humózní půda bude tvořit pouze horní polovinu vegetační jámy a to proto, že pokud je humózní půda hlouběji bez přístupu vzduchu, dochází zde k hnití organických zbytků a k zhoršování kvality půdního prostředí. Pokud by hornina v níž budou jámy vykopány byla kompaktní, bude nutné před zasypáním, stěny jámy mechanicky rozrušit. Stromky budou kotveny jedním kůlem. Kůly musí být dostatečně dlouhé, rovné, bez kůry a impregnované proti hnití. Plochy pro kontejnery budou lemovány betonovým obrubníkem (50/200/500 nebo 50/200/1000) do betonového lože s boční betonovou opěrou z betonu C16/20.

V návaznosti na výstavbě kontejnerových stanovišť je v této PD navržena úprava chodníků, které budou sloužit i pro přesun kontejnerů ze stanoviště na komunikaci. Chodník bude navržen ve stejné technologii jako ostatní plochy pro pěší, ale dlažba bude bez zkosených hran.

##### B.101.1.c. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

##### (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.),

Zásadním podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo polohopisné a výškové zaměření vypracované společností  GEOSTA  spol. s r.o.

Výškový systém            :   Balt p.v.

Souřadnicový systém     :   JTSK .

Třída přesnosti               :   3

##### B.101.1.d. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

Jedná se o celkovou opravu prostoru ulice. Po dostavbě by mělo dojít k celkové estetizaci řešeného prostoru s důrazem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

##### B.101.1.e. Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,

K návrhům zpevněných ploch byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací TP 170, schválený MD ČR č. j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23. 11. 2004 s účinností od 1. prosince 2004.

Komunikace (oprava s výměnou krytu a ložné vrstvy)  :

- Obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm podle ČSN EN 131081a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2;

- Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů asfaltovým betonem (ACL 16 S PMB 10/40-65   ČSN EN 13108-1) v tl. 70 mm

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2;

- Odfrézování krytu v potřebné tl. pro položení navrhovaných vrstev

Autobusové obratiště (oprava s výměnou krytu a ložné vrstvy)  :

Cementový beton CB I …………………………..…….    23 cm

SC C 8/10 ……………………………………..………..    18 cm

Úprava a doplnění stávajícího podsypu  ŠD ………..        18 cm

Parkovací plochy  (oprava s výměnou krytu a ložné vrstvy) :

- betonová zámková dlažba ...........................................     8   cm

- lože (štěrk 1/3 až 2/5)..................................................      3   cm

- Úprava stávajícího podkladu,

včetně doplnění, nebo výměny.......  ŠD   ……………..   30   cm

Chodníky  ( oprava chodníků s výměnou krytu a podkladní vrstvy) :

- Štěrkodrť, včetně doplnění nebo výměny   .................  20   cm

- lože (štěrk 1/3 až 2/5)..................................................     3   cm

- betonová zámková dlažba ...........................................    6   cm

Chodníky s parkováním  ( oprava chodníků s výměnou krytu a podkladní vrstvy) :

- Štěrkodrť       ...............................................................  30   cm

- lože (štěrk 1/3 až 2/5)..................................................     4   cm

- betonová zámková dlažba ...........................................     8   cm

Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 45 Mpa (30 MPa pro chodník) pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění  nejméně 100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 =45 Mpa (30 MPa pro chodník). Žádná z naměřených hodnot přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní plán vyčištěna. Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončení pláně musí být co nejméně.

##### B.101.1.f. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní

##### komunikace

Součástí komplexní opravy komunikace je i výměna všech stávajících uličních vpustí, vyčištění, kontrola a případná výměna stávajících kanalizačních přípojek. Prostorová poloha uličních vpustí zůstane zachována, obdobně jako prostorové osazení nivelety a přídlažby stávající komunikace. Jen u některých vpustí, které nejsou přímo v prostoru odvodňovacích proužků komunikace, bude vpusť posunuta do tohoto prostoru. Ve všech případech se jedná o posun maximálně do 30 cm. Odtok dešťových vod se vlivem změny povrchů zpevněných ploch sníží.

##### B.101.1.g. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

Dopravní značky jsou navrhovány dle ČSN 01 8020, budou v základní velikosti. Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů s retroreflexními fóliemi. Značky budou umístěny na pozinkovaných sloupcích, sloupky budou uzavřeny plastovým víčkem. Sloupky budou uchyceny do kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z PB tř. C16/20. Základovou patku  PB je nutné vybudovat tak, aby zámková dlažba byla částečně zakrytá kotevní patkou. Spojovací materiál bude nekorodující. Návrh dopravního značení je zřejmé ze situace.

Při osazení svislých dopravních značek je nutné dodržovat následující pravidla:

- svislé dopravní značky nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace

- min. vodorovná vzdálenost bližšího okraje značky nebo její konstrukce od hrany vozovky (vnitřní hrana obrubníku) je 50 cm, maximálně 200 cm (30 cm je povoleno jen ve výjimečných případech). V daném případě s ohledem na plánovaný přesah vozidel do travnaté plochy je nutné osadit dopravní značku min. 1,0 m od vnitřní hrany obrubníku.

- spodní okraj nejníže osazené dopravní značky nebo dodatkové tabulky je minimálně 200 cm nad krytem chodníku

- spodní okraj zavěšených dopravních značek nad vozovkou je 490 cm

- svislé dopravní značky se osazují kolmo ve směru provozu, nebo se natáčejí tak, aby maximální účin vznikl cca ve vzdálenosti 50 m od značky.

##### B.101.1.h. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

Charakteristika zboží a materiálů použitých na stavbu :

Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud nebude v kontraktu uvedeno jinak.

Materiálové normy :

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. Obecným pravidlem je, že v případě pokud existuje pro danou problematiku evropská norma bude přednostně použita. V případě nesouladu s českými neharmonizovanými předpisy se použijí kriteria, která jsou přísnější.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.

Skladování materiálu :

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady dodavatele neprodleně ze stavby odstraněn.

Manipulace a užití materiálu :

Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen. Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady dodavatel. Ten na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál.

##### B.101.1.i. Vazba na případné technologické vybavení,

Výstavba parkovací plochy na ulici Alžírské  pro 113 nemá žádnou vazbu na technologické vybavení.

##### B.101.1.j. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,

K návrhům zpevněných ploch byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací TP 170, schválený MD ČR č. j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23. 11. 2004 s účinností od 1. prosince 2004.

##### B.101.1.k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících  se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Koncepce zajištění užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěna výstavbou parkovišť pro tělesně postižené občany a vytvářením bezbariérového prostoru.

VYHLÁŠKA 398

ze dne 5. listopadu 2009

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Požadavky na stavby pozemních komunikací

a veřejného prostranství

§4

(1) Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové  i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství

1. Komunikace pro chodce a vyhrazená stání

1. 0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

1.0.1 Komunikace pro chodce jsou chodníky, stezky, pruhy a pásy pro chodce, včetně ostatních pochozích ploch jako jsou náměstí, obytné a pěší zóny.

1.0.2 Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1 500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

1.1.1. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími plošinami.

1.1.2. Komunikace pro chodce smí být podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5%).

1.1.3. Na úsecích s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0%) A delších než 200 m, musí být zřízena odpočívadla o délce nejméně 1500 mm. Jejich sklon smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

1.1.4. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu. V případech podélného stání při chodníku pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7000 mm. Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z příslušné stavby nebo výtahu.

1.1.5. Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v

poměru 1:40 (2,5 %).

Navrhované řešení plně vyhovuje požadavkům vyhlášky.

Vypracoval : Ing. Miloslav Vrána