,

CHODNÍK NA ULICI FRANCOUZSKÉ

V OSTRAVĚ - PORUBĚ

B - STAVEBNÍ ČÁST

SO  101 CHODNÍK

B.101.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

květen  2017

Obsah:	STR.

b.1.  Objekty pozemních komunikací	Chyba! Záložka není definována.

b.101  SO 101-KOMUNIKACE	Chyba! Záložka není definována.

B.101.1.  Technická zpráva	Chyba! Záložka není definována.

B.101.1.a. Identifikační údaje objektu	Chyba! Záložka není definována.

B.101.1.2. Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání	Chyba! Záložka není definována.

B.101.1.3. Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a  autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji	Chyba! Záložka není definována.

B.101.1.b. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	Chyba! Záložka není definována.

B.101.1.c. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci	Chyba! Záložka není definována.

(dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.),	Chyba! Záložka není definována.

B.101.1.d. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,	Chyba! Záložka není definována.

B.101.1.e. Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,	Chyba! Záložka není definována.

B.101.1.f. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní	Chyba! Záložka není definována.

komunikace	Chyba! Záložka není definována.

B.101.1.g. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,	Chyba! Záložka není definována.

B.101.1.h. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,	Chyba! Záložka není definována.

B.101.1.i. Vazba na případné technologické vybavení,	Chyba! Záložka není definována.

B.101.1.j. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,	Chyba! Záložka není definována.

B.101.1.k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících  se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.	Chyba! Záložka není definována.

## b.  STAVEBNÍ ČÁST

##### B.101.1.  Technická zpráva

##### B.101.1.a. Identifikační údaje objektu

CHODNÍK NA ULICI FRANCOUZSKÉ  V OSTRAVĚ - PORUBĚ

SO  101 – CHODNÍK

### B.101.1.2. Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání

STATUTÁRNÍ MĚSTO  OSTRAVA  - MĚSTSKÝ OBVOD PORUBA

ul. Klimkovická 28 / 55

Ostrava - Poruba, PSČ 708 56

Zastoupený                                :  Ing. Petr Mihálikem

starostou MOb Poruba

Podpisem smlouvy pověřen     :    Jarmila Holušová

pověřená řízením odboru rozvoje obvodu

Bankovní spojení                      :   Česká spořitelna, a.s. Ostrava

číslo účtu                                   :    27-1649335379 / 0800

IČO          :                                     00845451

### B.101.1.3. Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a  autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji

ATELIÉR ESO spol. s  r.o.

Karla Hynka Máchy  5203/33,  Ostrava - Třebovice, 722 00

Zastoupený                                 :      Ing. Miloslavem Vránou

Bankovní spojení                        :      KB a.s. pobočka  Ostrava-Poruba

číslo účtu                                     :      27-2491220217/0100

Oprávnění:    Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem - odborem

Magistrátu města Ostravy, č.j.: D00285, ev.č.: 380701 - 9213

Zodpovědný  projektant:   Ing. Miloslav Vrána, autorizovaný inženýr č. 1102031

IČ             :            47680091

DIČ          :       CZ47680091

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního

soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4461

Telefon       :  596 952 862

Fax            :    596 952 862

Mobil          :  608 733 883

Email          :  eso@aeso.cz

##### B.101.1.b. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Projektová dokumentace řeší výstavbu nového chodníku (místní komunikace IV. třídy – chodník). Jedná se o propojení chodníku podél MK na ulici Francouzské se systémem zpevněných ploch obsluhující Komerční banku. Jedná se o potvrzení stávající trajektorie pohybu chodců tímto prostorem (vyšlapaná stezka nezpevněnou plochou). Tato investice je navíc podpořena přáním obyvatel v anketě, kterou uspořádal ÚMOb Poruba.

Chodník je navržen s krytem ze zámkové dlažby. Šířka chodníku je navržena obdobně jako u chodníku podél MK na ulici Francouzské 2,30 m. Lemování chodníku je navrženo betonovým zahradním obrubníkem 5/20/50 cm. Příčný spád jednostranný 1,74 %. S ohledem na odvodnění je v nižší hraně chodníku navrženo  osazení do úrovně krytu chodníku. Na opačné straně bude obrubník osazen minimálně o 6 cm nad kryt chodníku a bude tvořit přirozenou vodící linii pro nevidomé a slabozraké.

##### B.101.1.c. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

##### (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.),

Zásadním podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo polohopisné a výškové zaměření vypracované společností  GEOSTA  spol. s r.o.

Výškový systém            :   Balt p.v.

Souřadnicový systém     :   JTSK .

Třída přesnosti               :   3

##### B.101.1.d. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

Jedná se o potvrzení stávající trajektorie pohybu chodců tímto prostorem (vyšlapaná stezka nezpevněnou plochou). Tato investice je navíc podpořena přáním obyvatel v anketě, kterou uspořádal ÚMOb Poruba.

##### B.101.1.e. Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,

K návrhům zpevněných ploch byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací TP 170, schválený MD ČR č. j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23. 11. 2004 s účinností od 1. prosince 2004.

Technologie výstavby chodníku  :

Štěrkodrť                                      .............................................              20   cm

lože (štěrk 1/3 až 2/5)               ..................................................                3   cm

betonová zámková dlažba                             .............................                 6   cm

Lemování chodníku je navrženo  betonovým obrubníkem BO 5/20/100 osazeným do betonového lože s boční betonovou opěrou.

Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 30 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění  nejméně 100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 = 30 MPa. Žádná z naměřených hodnot přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní plán vyčištěna. Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončení pláně musí být co nejméně.

Pro případ, že výsledky měření pláně budou nižší než požadované je v rozpočtové části navržena jako rezerva sanace pláně. V rámci sanace pláně bude provedena výměna zeminy v průměrné tloušťce 20 cm za kamenivo drcené.

##### B.101.1.f. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní

##### komunikace

Chodník bude odvodněn do přilehlé nezpevněné plochy vhodnou volbou příčného sklonu a osazením obrubníku v nižší hraně chodníku do úrovně krytu chodníku, kde bude vsakovat do vrstvy ornice, která bude rozprostřena v rámci výstavby chodníku podél obrubníku v průměrné šířce 1,50 m.

Hydrotechnické výpočty :

Návrh :

Plocha chodníku                                 ………………......….      0,0067 ha

Součinitel odtoku                                …….….......................... 0,6

Intenzita směrodatného deště ................................................... 157  l / s . ha

Průtok dešťových vod  ............................................................. 0,63  l / s

Stávající stav :

Plocha  (nezpevněná travnatá)          ………………......….        0,0067 ha

Součinitel odtoku                                …….….......................... 0,15

Intenzita směrodatného deště ................................................... 157  l / s . ha

Průtok dešťových vod  ............................................................. 0,157  l / s

V době přívalového deště bude nárůst odtoku dešťových vod v hodnotě 0,63-0,157 = 0,473  l/s.

##### B.101.1.g. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

Dopravní značení není v rámci této stavby navrhováno.

##### B.101.1.h. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

Charakteristika zboží a materiálů použitých na stavbu :

Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud nebude v kontraktu uvedeno jinak.

Materiálové normy :

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. Obecným pravidlem je, že v případě pokud existuje pro danou problematiku evropská norma bude přednostně použita. V případě nesouladu s českými neharmonizovanými předpisy se použijí kriteria, která jsou přísnější.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.

Skladování materiálu :

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady dodavatele neprodleně ze stavby odstraněn.

Manipulace a užití materiálu :

Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen. Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady dodavatel. Ten na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál.

##### B.101.1.i. Vazba na případné technologické vybavení,

Propojení chodníku podél MK na ulici Francouzské se systémem zpevněných ploch obsluhující Komerční banku nemá žádnou vazbu na technologické vybavení.

##### B.101.1.j. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,

K návrhům zpevněných ploch byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací TP 170, schválený MD ČR č. j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23. 11. 2004 s účinností od 1. prosince 2004.

##### B.101.1.k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících  se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Koncepce zajištění užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěna  vytvářením bezbariérového prostoru a výstavbou přirozené vodící linie pro nevidomé v podobě osazení obrubníku 6 cm nad úroveň krytu chodníku. Vodící linie je vytvořena na vyšší hraně chodníku.

VYHLÁŠKA 398

ze dne 5. listopadu 2009

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Požadavky na stavby pozemních komunikací

a veřejného prostranství

§4

(1) Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové  i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství

1. Komunikace pro chodce a vyhrazená stání

1. 0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

1.0.1 Komunikace pro chodce jsou chodníky, stezky, pruhy a pásy pro chodce, včetně ostatních pochozích ploch jako jsou náměstí, obytné a pěší zóny.

1.0.2 Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1 500 mm, včetně bezpečnostních odstupů (chodník je navržen v šířce 2,30 m).

1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

1.1.1. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími plošinami.

Chodník je navržen bez bariér.

1.1.2. Komunikace pro chodce smí být podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5%).

Chodník je navržen s příčným spádem 1,74%, podélný spád je navržen s maximálním podélným spádem do 2%.

Vypracoval : Ing. Miloslav Vrána