- PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

PRO  PROVÁDĚNÍ STAVBY

(dle Sb.zákonů č.146/2008, vyhlášky č.146/2008 Sb.

Příloha č.9 vyhlášky č.146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby)

A.   PÍSEMNÁ  ČÁST

A.1  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.2  TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.3  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

STAVBA  :  	REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE

VYBRANÝCH LOKALITÁCH I.-IV. STAVEBNÍHO

OBVODU V OSTRAVĚ PORUBĚ, VČETNĚ

DOSTAVBY PARKOVIŠŤ

LOKALITA Č.1 – UL. DVORNÍ

INVESTOR:  	SMO MOb Ostrava-Poruba, Klimkovická 28/55,

708 56 Ostrava-Poruba

ZODP. PROJEKTANT :   	Ing. Miroslav Skupník

VS PROJEKT s.r.o.

Na obvodu 45/1100

703 00 Ostrava - Vítkovice

únor 2013		06/053

A.1   PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

- 1.1   Identifikační údaje investora

Stavba:			         Rekonstrukce zpevněných ploch ve vybraných

lokalitách I.-IV. stav. obvodu v Ostravě - Porubě

včetně dostavby parkovišť.

# Lokalita č.1 – ul. Dvorní

Místo stavby:			Ostrava – Poruba

Kraj:					Moravskoslezský

Katastrální území:			Poruba

Investor:				SMO MOb Ostrava-Poruba, Klimkovická 28/55,

708 56 Ostrava-Poruba

Dodavatel stavby:			bude stanoven investorem dodatečně

1.2    Identifikační údaje zpracovatele dokumentace

Objednatel dokumentace: 	SMO MOb Ostrava-Poruba, Klimkovická 28/55,

708 56 Ostrava-Poruba

Stupeň dokumentace: 		Dokumentace pro provádění stavby

Zhotovitel:    			VS PROJEKT s.r.o.

Na Obvodu 45/1100

703 00 Ostrava – Vítkovice

IČ: 253 85 054

Zastoupený:      			  Ing. Skupník Miroslav

Zodpovědný  projektant:   	Ing. Skupník Miroslav

autorizovaný inženýr dopr. stavby č. 1100479

Telefon:  				596 771 328

Fax:    				596 771 399

Mobil:    				606 700 761

Email:   				vs-projekt@ova.inecnet.cz

2. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  STAVBĚ

a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Řešené území se nachází v Ostravě katastrální území Poruba. Jedná se o opravu stávající komunikace a vytvoření nových přilehlých parkovacích stání. Podle podkladů územního plánu je toto území vymezena pro hromadné bydlení

Řešena lokalita se nachází na pozemcích v katastrálním území Poruba.

Výpisy z katastru nemovitosti jsou součástí této dokumentace- viz Doklady .

Parcely dotčené výstavbou:

1514   -  Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 Ostrava, Mor. Ostrava,

729 30

svěřeno: Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, Poruba, 708 56,ostatní plocha

1513   -  Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 Ostrava, Mor. Ostrava,

729 30

svěřeno: Městský obvod Poruba Klimkovická 55/28, Poruba, 708 56 ostatní plocha

1512  -  Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 Ostrava, Mor. Ostrava,

729 30

svěřeno: Městský obvod Poruba,Klimkovická 55/28, Poruba, 708 56 ostatní plocha

103/1  -  Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 Ostrava, Mor. Ostrava,

729 30

svěřeno: Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, Poruba, 708 56 ostatní plocha

b) předpokládaný průběh stavby

-   zahájen í: srpen 2013

-  etapizace a uvádění do provozu :

stavba bude realizována v jedné etapě a uvedena do provozu

-   dokončení stavby : prosinec 2013

c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek:

Územní plán města Ostravy byl schválen dne 5.10.1994 usnesením zastupitelstva MO č.778/M  s platností od 15.11.1994, ve znění schválených změn a provedených oprav.  Lokality s předmětnou stavbou parkovacích ploch jsou zařazeny do funkční plochy „Bydlení hromadné“. Umístění parkování je pro tuto funkci v kategorii „vhodné“.  Návrh řešení je v souladu s požadavkem územního plánu.

PD je v souladu s Územním rozhodnutím č.59/08. Podmínky územního rozhodnutí byly splněny.

1. 		Stavba byla umístěna na pozemcích p.č.103/1, 1512, 1513, 1514

v kat.území Poruba

2. 	a)  RDS obsahuje situaci se zákresem stávajících podzemních vedení, způsob jejich

ochrany je v souladu s požadavky správců IS.

b)  Návrh opatření ochrany dřevin v blízkosti stavby je součástí dokumentace.

d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Zájmové území se nachází v městském obvodu Poruba a jedná se o vnitroblok obytné zástavby podél ulic Dvorní a 17. listopadu.Stávající zpevněné plochy chodníků a vozovky jsou ve špatném technickém stavu. Oblast vykazuje deficit parkovací kapacity, přičemž nejsou využity územní rezervy na terénu.Veřejné osvětlení a parkové plochy jsou zastaralé.

e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Stavba nových parkovacích stání si vyžádá kácení  stromů (viz situace) . Bude vykáceno 6 stromů a 1 dřevnatý keř a dojde k mýcení keřů na ploše cca 10 m2.

Zelené plochy podél nových zpevněných ploch budou nově ohumusovány a zatravněny. Dle požadavku investora bude provedena náhradní výsadba.

f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

-   vztahy na dosavadní využití území: doplňuje stávající stav

-   vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území: nejsou známy projektantovi

- změny staveb dotčených navrhovanou stavbou: rozšíření využití stávající parkovací plochy

3.  PŘEHLED  VÝCHOZÍCH  PODKLADŮ  A  PRŮZKUMŮ

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace

- dokumentace záměru k žádosti  o vydání rozhodnutí o umístění stavby  nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby:

Územní rozhodnutí č.59/08, bylo vydáno MMO OSS dne 1.4.2008 (nabylo právní moci 3.5.2008). Stavební povolení č.3/09/dopr. Veřejná vyhláška bylo vydáno SMO ÚMOb Poruba OPVVaŽP dne 13.1.2009 a bylo prodlouženo Rozhodnutím č. 9/11/dopr. Veřejnou vyhláškou ze dne 7.3.2011, které nabylo právní moci dne 9.4.2011. Dne 20.2.2013 bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení veřejnou vyhláškou pro zpevněné plochy, stavba veřejného osvětlení dle novely stavebního zákona již nevyžaduje stavební povolení.

- regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace: ano

Územní plán města Ostravy byl schválen dne 5.10.1994 usnesením zastupitelstva MO č.778/M  s platností od 15.11.1994, ve znění schválených změn a provedených oprav.  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

- dopravní průzkum (studie, dopravní údaje): ano.

Umístění parkovacích míst bylo navrženo na základě opakovaných dopravních průzkumů statické dopravy a dle studie parkovacích ploch poskytnutých objednatelem

- geotechnický a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum: ne

předpokládá se ověření modulu přetvárnosti podloží parkovišť přímo na stavbě .

- na základě dostupných podkladů a staveb v lokalitě lze předpokládat konstrukční vrstvy stávajících komunikací  v tl. 30 – 50 cm, výkop v zemině 3. třídy a hladinu podzemní vody v hl. 3-4 m

- diagnostický průzkum konstrukcí: ne

- hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech: ne

- klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti): ne

- stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně: Zpevněné plochy v dané lokalitě nejsou kulturní památkou ani nejsou v památkové rezervaci.

- průzkum stávajících inženýrských sítí a výškopisné a polohopisné   zaměření stávajícího stavu včetně vzrostlé zeleně

- monitoring kanalizačního řádu DN 500 a umístění přípojek : provedl OVAK a.s. 30.1.2013

- monitoring vybraných přípojek dešťové kanalizace : provedl OVAK a.s. 7.2.2013

4.  ČLENĚNÍ  STAVBY

Celá stavba není členěna na stavební objekty.

5.  PODMÍNKY  REALIZACE  STAVBY

a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků :

Nejsou známy stavby jiných stavebníku v této lokalitě

b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti :

Stavba bude provedena za omezeného provozu a při úplných uzávěrách jednotlivých úseků komunikace. Příjezd ke stávající zástavbě bude zajištěn.

c) zajištění přístupu na stavbu : po stávajících komunikacích ul. 17. listopadu a Dvorní

d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy :

Dopravní omezení bude řešeno v rámci Zásad organizace výstavby. Projekt dočasného dopravního značení a jeho odsouhlašení si zajistí dodavatel stavebních prací.

6. PŘEHLED  BUDOUCÍCH  VLASTNÍKŮ  A  SPRÁVCŮ

- seznam známých  nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které budou spravovat   :

parkoviště, chodníky a plochy pro kontejnery  :  SMO MOb Poruba

veřejné osvětlení  :  Ostravské komunikace,a.s. – správa V.O.

- způsob užívání jednotlivých objektů stavby

zajistí vlastník a správce v souladu s právními předpisy

7.  PŘEDÁVÁNÍ  ČÁSTÍ  STAVBY  DO  UŽÍVÁNÍ

- možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání  Rekonstruovaná komunikace  bude předána najednou.

- zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Nutný příjezd k obytným domům bude řešen po provizorní konstrukci vozovky .

8. SOUHRNNÝ  TECHNICKÝ  POPIS  STAVBY

8.1   Předmět stavby

Předmětem stavby je realizace stavebních úprav komunikace, parkovacích ploch vč. jejich dostavby v zeleni, chodníků hlavních i přístupových a kontejnerových stání. Součástmi stavby jsou rovněž rekonstrukce dešťové kanalizace a vybraných prvků veřejného osvětlení.

8.2 Technický popis :

Nová parkovací stání jsou navržena dle ČSN 736056. Celkový počet parkovacích míst činí 172 kolmých stání vždy po obou stranách komunikace o rozměrech 2,4 m x 4,5 m a 3,5 m x 4,5 m pro ZPO. Z celkového počtu 172 míst bude pro ZPO vyčleněno min. 7 parkovacích míst. Odvodnění bude řešeno do 17 uličních vpustí, napojených na stávající kanalizaci. Podrobný technický popis stavby, včetně úprav veřejného osvětlení viz Technická zpráva

9. VÝSLEDKY  A  ZÁVĚRY  Z  PODKLADŮ , PRŮZKUMŮ  A  MĚŘENÍ

V lokalitě se nachází nyní jednotná kanalizační stoka DN 500 v provozování OVaK,a.s. Veřejné osvětlení podél komunikace a parkovišť je ve správě Ostravských komunikací,a.s. Stavba zasahuje do ochranných pásem stávajících ing. sítí – plynovodu, slaboproudých kabelů Telefonica O2 , kanalizace,  kabelů NN a VN, kabelů veřejného osvětlení, tepelné sítě Dalkia ČR  divize Ostrava. Nutno dodržet ochranná pásma jednotlivých stávajících IS – dle požadavku správců. Dotčené IS byly zakresleny do situace.

10. DOTČENÁ  OCHRANNÁ  PÁSMA

Telefonica O2, a.s.

Dojde ke střetu s sítěmi  Telefonicy, a.s. Dotčena metalická síť : Poruba 46/2

Nutno dodržet podmínky správce sítě při provádění stavebních prací.

V místech křížení PVSEK se zpevněnými plochami budou stávající telekomunikační kabely uloženy v místě pod obrubou do dělené PVC chráničky DN 110 mm s přesahem min 0,5m na obě strany a přiložena jedná rezervní chránička PE DN 110. Konce rezervních chrániček budou zatěsněny proti vniknutí nečistot.Konce chrániček budou osazeny Markery. Chráničky budou obetonovány. Bude přizván p. Koňař - 602438599 ke kontrole provedeni a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem.

ČEZ Net, a.s.

Realizaci výše uvedené akce nedojde k dotčení komunikačních sítí společnosti

ČEZ Distribuce, a.s. Ostrava úsek sítí – DDS,VVN,VN,NN

V dané lokalitě dojde ke styku s kabelovým vedením NN 0,4 kV, kabelovým vedením VN 6kV.

Nutno dodržet podmínky správce sítě při provádění stavebních prací.

SMP a.s. Ostrava

Nedojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí.

Nutno dodržet podmínky správce sítě .

Nedojde k dotčení VTL.

OVaK a.s.

V zájmové lokalitě se nyní nachází zařízení OVAKu vodovody a kanalizace. Orientační umístění je patrné ze situace. V případě dotčení kanalizačních poklopů budou tyto řádně osazeny, typu dle požadavku OVAKu  - viz Doklady. Pro odvodnění zpevněných ploch budou použity stávající napojení od uličních vpustí.

Pro ochranná pásma IS platí:

-	zákon 151/2000 Sb. o telekomunikacích

kabelové trasy spojů – 1,5 m na každou stranu od sdělovacího kabelu

-	zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

vodovody a stoky do DN 500 – 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce

vodovody a stoky nad DN 500 – 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce

ochranné pásmo OOV DN 500 - 6 m od osy potrubí

-	zákon 458/2000 Sb. energetický zákon

ochranné pásmo VTL plynovodů – 4 m na každou stranu od osy potrubí

ochranné pásmo STL plynovodů - 1,5 m na každou stranu

kabelové vedení všeho druhu – 1 m na každou stranu

-	zákon 458/2000 Sb. – v platném znění,ČSN 736005

(ŽB kanály ve vlastnictví Dalkia ČR, a.s.)

Dodržet ochranné pásmo 2,5m na každou stranu,

při pracích v ochranném pásmu dodržet podmínky správce sítě.

11. ZÁSAH  STAVBY  DO  ÚZEMÍ

a)  bourací práce:

V rámci stavby dojde k bourání částí stávající komunikace - bourání konstrukcí dlážděných chodníků, vytrhání stávajících betonových obrubníků chodníkových a záhonových, frézování stávajícího asfaltového povrchu vozovky, lokálně bourání konstrukčních vrstev vozovky a ploch s konstrukcí litý asfalt + beton.Bude provedena demontáž 5 ks sloupů veřejného osvětlení.

b)  kácení mimo lesní zeleně a její náhrada :

Stavba parkovišť si vyžádá  kácení 7 stromů jehličnatých i listnatých, z toho 1x vzrostlý keř (zřejmě šeřík) O povolení kácení požádá v souladu s ust.§8 odst.3 vyhl.č.395/1992 Sb. vlastník pozemku. Podmínky kácení budou splněny v rámci realizaci stavby. V rámci náhradní výsadby bude vysazeno 6 nových stromů. Bude proveden ořez neudržovaného habrového porostu – cca 40 ks dřevin.

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu : výkopy pod nové konstrukce

v místě  stávajících zpevněných ploch a v místě zeleně

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch : plochy podél parkovišť budou

ohumusovány a zatrávněny  , některé plochy osazeny tavolníkem

e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace: není

f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa: nedojde

g) zásah do jiných pozemků: nedojde

h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků: dotčené kabely pod novými zpevněnými plochami budou uloženy do chrániček, dle požadavku správců inž.sítí - viz stavební část.

12. NÁROKY  STAVBY  NA  ZDROJE  A  JEJÍ  POTŘEBY

Zajistí dodavatel stavby.

13. VLIV  STAVBY  A  PROVOZU  NA   POZEMNÍ  KOMUNIKACI

NA ZDRAVÍ  A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí. Dešťová  voda je svedena do rekonstruované dešťové kanalizace. Jedná se o stavbu, která rozšiřuje možnosti parkování v dané oblasti provedením parkovacích stání na ploše vozovky a v zámkové dlažbě.Výstavba chodníků, povrchová úprava komunikace a úprava parkovacích stání, pouze vylepšuje stávající stav ve vztahu k vrostlé zeleni  a používá moderní materiály na kryty zpevněných ploch. Dojde ke kácení stromů vyznačených v situaci.

- ochrana krajiny a přírody – zachována

- hluk - lze konstatovat, že vlivem realizace stavby  v chráněném venkovním prostoru staveb, definovaném v souladu se zákonem 258/2000 Sb., nedojde k překročení nejvyšší ekvivalentní hladiny dopravního hluku v denní nebo v noční době.. Při provozu parkovišť budou dodrženy hygienické hlukové limity v nejbližším chráněném venkovním, resp.vnitřním prostoru stavby, v době denní i v době noční ve smyslu §§ 10,11 Nařízení vlády č.148/2006 Sb. , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů.

Staveništní hluk je nutno kompenzovat a plánovat práce v době pracovních dnů Po-Pá a to v rozmezí hodin od 8 do 16.

- emise z dopravy - Přechodné zhoršení životního prostředí po dobu realizace stavby bude eliminováno činností stavebního dozoru investora.

- vliv znečištěných vod na vodní tok – není

- ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků ve výstavbě -  Dodavatel musí dodržet:

- zákon 309/2006 Sb (zákon o zjištění dalších podmínek ochrany zdraví  při práci)

- nařízení vlády 591/2006 Sb (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví).

Nad rámec zákonných předpisů nejsou další požadavky.

- nakládánís odpady
Při stavební činnosti budou vznikat odpady. Místo a způsob  uložení odpadu  bude následně určeno dodavatelem stavby. Odpad  bude uložen na řádných skládkách  s ohledem na druh odpadu. V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem , vznikajícím během stavby všem zúčastněným původcům odpadu, bylo nakládáno v souladu se zákonem č..185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Doporučené nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | Recyklace |
| 17 02 01 | Dřevo | Druhotná surovina |
| 17 02 03 | Plasty | Recyklace |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | Recyklace, řízená skládka |
| 17 04 05 | Železo a ocel | Druhotná surovina |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 | Druhotná surovina |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | Skládka |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05 | Skládka |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | Skládka |
| 20 03 03 | Uliční smetky | Skládka |

Odpady budou uloženy na skládku dle rozhodnutí dodavatele stavebních prací. Místo skládky bude upřesněno před zahájením výstavby.

14. OBECNÉ  POŽADAVKY  NA  BEZPEČNOST

Charakter stavby si nevyžaduje stanovení zvláštních podmínek na bezpečnost a ochranu zdraví. Pouze je nutno dodržovat veškeré platné ČSN  a předpisy BOZ , zvláště  platné vyhlášky  o bezpečnosti  práce a  technických zařízení  při stavebních  pracích.

Bezpečnost práce při výstavbě bude zajištěna dodavatelem stavby. Při návrhu projektu nebylo nutno řešit zvláštními opatřeními zajištění bezpečnosti práce, neboť podle povahy stavebního díla lze bezpečnost stavebních zaměstnanců a veřejnosti zajistit podle platných bezpečnostních předpisů a technických norem, které je nutno bezpodmínečně respektovat v plném rozsahu .

Dodavatel musí dodržet:

- zákon 309/2006 Sb (zákon o zjištění dalších podmínek ochrany zdraví  při práci)

- nařízení vlády 591/2006 Sb (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví).

Nad rámec zákonných předpisů nejsou další požadavky.

15. DALŠÍ  POŽADAVKY

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

- užitných vlastností stavby:

splňuje

- zajištění přístupu a podmínek  pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

splňuje Je popsáno v technické části .

- ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí:

splňuje

- splnění požadavků dotčených orgánů: požadavky jsou splněny

viz Dokladová část – Závazná stanoviska dotčených orgánů a správců IS.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní výrobky (zařízení), pak tyto pouze definují minimální požadavky na výrobky (zařízení) a mohou být místo nich použita kvalitativně a technicky obdobná řešení v souladu s §46 zákona č. 137/2005 Sb..

Konkrétní výrobky (zařízení) navržená pro stavbu veřejného osvětlení, byla uvedena na základě projednání a požadavku správce veřejného osvětlení Ostravských komunikací a.s..

A.2   TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Identifikační údaje

Označení stavby:		      Rekonstrukce zpevněných ploch ve vybraných

lokalitách I.-IV. stav. obvodu v Ostravě - Porubě

včetně dostavby parkovišť.

# Lokalita č.1 – ul. Dvorní

Stavebník nebo objednatel, jeho sídlo nebo místo podnikání:

SMO – Městský obvod Poruba

Klimkovická 28/55, 708 56 ostrava - Poruba

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ :

Ing.Miroslav Skupník ,

AI  v oboru DS , je veden pod číslem 1100479

VS projekt, s.r.o.

Ostrava-Vítkovice, Na obvodu 45/1100, PSČ 703 00

IČ: 253 85 054

- Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících a dostavba nových parkovacích ploch na vozovce i v zeleni, rekonstrukce chodníkových ploch a kontejnerových stání. Bude provedena povrchová úprava komunikace formou odfrézování stávajícího krytu a položení nového krytu z asfaltového betonu včetně výměny obrubníků a vpustí. Bude provedena částečná výměna a doplnění stožárů veřejného osvětlení a lokální přeložení kabelů V.O..

Komunikace

Stávající místní komunikace bude povrchově upravena a v úseku podél domů rozšířena v celé konstrukci vozovky. Nová parkovací stání budou provedena jako kolmá stání oboustranně podél stávající komunikace. Povrchová úprava bude provedena formou frézování 5 cm a zpětné pokládky krytu z asfaltového betonu ACO 11. Vyrovnání příčných profilů se provede obalovaným kamenivem ACP v průměrné tloušťce cca 2 cm. Komunikace bude upnuta do kamenných krajníků KS3-13/20 v bezbariérovém provedení +2 cm nad povrchenm vozovky..

Navržená plná konstrukce vozovky:

-	asfaltový beton ACO 11….………………………………………...50 mm

-      asfaltový beton ACL 16……………….………….………………...50 mm

-      spojovací postřik 0,20 kg/m2

- penetrační makadam PMH………………………………………...100 mm

- štěrkodrť 32-63                     ……………………………………...200 mm

- celkem:…………………………………………………………….…400 mm

Parkovací stání

Parkoviště v zeleni budou provedena z přírodní šedé  zámkové dlažby 200x200 mm tl. 80 mm – členění parkovacích stání , příp. členění ploch parkoviště – chodník, bude provedeno ze zámkové dlažby červené. Veškeré parkovací plochy  budou upnuty do betonových obrubníků ABO 15/25 osazených do betonu tř B 10  nebo v lokalitách svahů do betonových palisád, s výškovým rozdílem +10 cm nad plochou. Na rozhraní parkovacích stání a jízdního pásu vozovky budou osazeny kamenné krajníky KS3-13/20 +2 cm nad vozovkou..

Základní rozměr stání je 4,5x2,4m a 4,5x3,5 m pro ZPO. Celkový počet parkovacích míst činí 172 kolmých stání., z toho min. 7 pro ZPO.

Navržená konstrukce parkoviště:

-	zámková dlažba přírodní šedá 200x200 mm tl. 80  ……………80 mm

-      pískové lože………..……………….………….……………………40 mm

-      prolití ‚SD asfaltem 6 kg/m2 + podrcení drobným kamenivem

-      štěrkodrť  ŠD 16-32……………………………………………..  .250 mm

celkem:……………………………………………………………...370 mm

Modul přetvárnosti na silniční pláni parkoviště je požadován 45 MPa. Pokud této hodnoty nebude dosaženo, provede se výměna silniční pláně např. netříděnou struskou nebo zesílení konstrukce parkoviště..

Chodníky

Chodníky budou provedeny z přírodní šedé  zámkové dlažby 200x200 mm tl. 60 mm, varovné pásy pro nevidomé z dlažby slepecké v barvě přírodní šedé.  Na rozhraní s vozovkou budou použity betonové obrubníky ABO 15/25 nebo krajníky KS3 -13/20, osazené v celé délce bezbariérově +2 cm nad vozovkou (obytná zóna), s výjimkou hran kolmých parkovacích stání (+10 cm nad vozovkou). Na rozhraní se zelení budou použity betonové obrubníky ABO 10/25 nebo vyjímečně na doplnění zahradní obrubníky BO 5/20.

Navržená konstrukce chodníků :

-  zámková dlažba přírodní šedá 20%0x200 mm tl. 60………………60 mm

-  podsyp mletá struska………………………………………………….40 mm

-  štěrkodrť  16-32 ŠD……………………………………………….. 	150mm

celkem:………………………………………………….……..	250mm

Podél obrubníků ABO 15/25, umístěných na rozhraní parkovišť či chodníků s vozovkou bude osazen 1 řádek z žulové kostky 100x100.

Odvodnění

Hlavní jednotná kanalizace DN 500 se nachází v průměrné hloubce 4 m. Pro odvodnění komunikace bude použit stávající systém uličních vpustí, napojených do kanalizačních šachtic Š1, Š2 a ‚S6, do jiných vpustí  nebo do DN 500.  Bude provedena výměna 16 uličních a 1 dvorní vpusti, z nichž VP1–VP4 a VP8 budou osazeny v původní pozici, ostatní v posunuté pozici. Bude osazena nová vpusť VP17 s napojením do VP16. Dále bude provedena výměna stávajících kameninových kanalizačních přípojek za plastové v celé jejich délce, příp. budou vybudovány nové přípojky  Budou zachována napojení původních kameninových přípojek do DN 500 – nové PVC přípojky budou napojeny do nich přes plastové přechodky. Všechny uliční vpusti budou osazeny litinovými mřížemi ve vozovce. Uliční vpusti budou provedeny z typových prvků.

Veřejné osvětlení

Tato stavba posuzuje stávající osvětlení v místě s rozšířeným parkovacím stáním a případně ho doplňuje dalšími stožáry VO.

Podkladem k projektu byly konzultace s projektantem stavby a jeho situční schéma úprav, konzultace se správcem sítě veřejného osvětlení Ostravskými komunikacemi a.s. a pochůzky na místě.

1.  Základní údaje:

Rozvodná soustava :	3 PEN 50Hz, 400V/TN-C-S

Ochrana	:	automatickým odpojením od zdroje

každý stožár-doplňujícím pospojováním

Prostor	:	zvlášť nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3-32 a ČSN 33 2000-5-51 :

třída AA2 a AA4,AB2 a AB4, AC1,  AD3, AE2,

AF1, AG1 , AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1,

AQ1, BA1, BC2

Počet nových stožárů VO a svítidel :  1 ks  (SVÍTIDLO SAFÍR 1/70W)

Počet vyměněných stožárů VO a svítidel : 5 ks (SVÍTIDLA SAFÍR 1/70W)

Kabelový rozvod : v zemi-stávající kabel AYKY-J 4x25

(nutno prověřit dle skutečnosti)

nový kabel CYKY-J 4x16

Napájecí zdroj : stávající RVO 971

Ovládání : stávající-impulsem

2.   Stanovení světelně -technických parametrů :

Osvětlení spadá dle ČSN EN 13201 do třídy osvětlení S4 (E=5 lx, Emin=1 lx). Je posuzováno osvětlení v místě rozšíření parkovacích stání na ul.Dvorní.

3. Technické údaje světelně-technického výpočtu :

Parkovací stání na jižní straně ul.Dvorní (směrem ul. J.Plachty):

(stání včetně komunikace)

Svítidlo	: Schréder, SAFÍR 1 / 70W

Zdroj	: sodíková výbojka 70W

Závěsná výška	: 7,7 m

Výložník	:        VUD1  1,5 m

Ostatní části rekonstruované ulice Dvorní jsou osvětleny stávajícími silničními svítidly na stávajících stožárech výšky 6m. Toto osvětlení vyhovuje výše uvedeným požadavkům.

5. Elektroinstalace :

V části rozšíření budou stávající zkrácené stožáry č. 11-14 se svítidly Gewiss Indy  vyměněny a nahrazeny stožáry BM8 se svítidly Schréder, SAFÍR 1/70W na výložnících VUD1 1,5 m. Stožáry budou bezpaticové s manžetou s povrchovou úpravou žárovým zinkem, s nátěrem dle Generelu VO (str.18-1.2.6). svítidlem SAFÍR na výložníku, a stejným stožárem bude nahrazen stožár č. 8 (Ve stožáru č.14 s odbočnou stožárovou se kabel AYKY připojí přes Cupal podložky. Bude osazen nový stožár BM6 č.15a, rovněž se v osunuté pozici cca 1,5 m).

Doplněné stožáry budou propojené novým kabelem. Vyměněné stožáry budou propojené stávajícímy kabely mezi stromy. Nové kabely budou v terénu a pod chodníkem v zemi uloženy v kabelové plastové trubce v hloubce 50cm. Prostup pro nové kabely v chráničce pod komunikací a parkovacím stáním bude obetonovaný a uložený na srovnané betonové dno překopu hloubky 120cm. Součástí kabelové trasy pod komunikací bude rezervní chránička, která bude na obou stranách utěsněna. Spojky chrániček se utěsní (např.silikonem).

Ostatní stožáry se svítidly včetně kabelových propojů budou stávající. Stávající kabely VO se v místech pod novými parkovacími místy musí umístit do chrániček a obetonovat.

Výkopové práce budou prováděny v součinnosti s výkopovými pracemi stavby rekonstrukce zpevněných ploch. Výkopové práce budou v místě souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi prováděny ručně.

Před bleskem se kovové stožáry chrání uzemněním páskovým zemničem uloženém na dně výkopu pro kabel .

Kácení stromů a výsadba zeleně

Stavba nových parkovacích stání si vyžádá kácení  stromů (viz situace) . Bude vykáceno 6 stromů a 1 dřevnatý keř a dojde k mýcení keřů na ploše cca 10 m2.

Jedná se o stromy :

Smrk ztepilý – obvod 59 cm, Cypřišek hrachonosný – obvod 72 cm, Jalovec viržinský – obvod 84 cm, Javor mléčný – obvod 97 cm, Smrk ztepilý – obvod 78 cm, Lípa malolistá – obvod 144 cm

Zelené plochy podél nových zpevněných ploch budou nově ohumusovány a zatravněny. Dle požadavku investora bude provedena náhradní výsadba,

a to 3 ks Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos „Skyline“) a 3 ks Višeň chloupkatá (Prunus subhirtella „autumnalis Rosea“) – všech 6 dřevin o obvodu kmene 16-18 cm ve výši 1 m nad zemí.

Zemní práce

Zemní práce budou prováděny v zemině  tř.těž.3. Zemní práce musí být prováděny dle ČSN 73 30 50. Výkop pro konstrukci ploch parkovišť je do hloubky 37 cm, pro chodníky do hloubky 25 cm a pro novou konstrukci vozovky do hloubky 40 cm. Po realizaci nových ploch a v místech zrušení stávajících zpevněných ploch bude provedeno ohumusování v tl.0,15 mm a zatravnění podél nových ploch v š.1m.

Bourací práce

V rámci stavby dojde k bourání částí stávající komunikace - bourání konstrukcí dlážděných chodníků, vytrhání stávajících betonových obrubníků chodníkových a záhonových, frézování stávajícího asfaltového povrchu vozovky, lokálně bourání konstrukčních vrstev vozovky a ploch s konstrukcí litý asfalt + beton.Bude provedena demontáž 5 ks sloupů veřejného osvětlení.

Bourání :

Bourání krajníků obrub stojatých…………………….…………………..………745,1 m

Bourání obrub záhonových…………………….…………………..……………519,16 m

Frézování živičného krytu………………………………………………………..2705 m2

Bourání konstrukcí stávajících chodníků……………………………………1297,72 m2

Bourání konstrukcí litý asfalt + beton…………………………………………..98,54 m2

Rozebrání zatravňovacích panelů………………………………………………..162 m2

Kácení 7 stromů – dle zprávy

Demontáž 5 ks stožárů V.O.

Výměry  -  nový stav :

Obruby 15/25 ……………………………………………..……………………….739,18 m

Obruby 10/25 ……………………………………………..…………………….…354,36 m

Krajníky KS3 13/20 ………………………………………………………………...…448 m

Zahradní obruby BO 5/20 ……………………………………………………………54,1 m

Plocha komunikace (živ.povrch)……………………………………….………3222,64 m2

Plocha park.stání (zámk.dlažba tl.0,08)……………………………….……….886,87 m2

Plocha chodníků (zámk.dlažba tl.0,06)……………………………….………..849,64 m2

Zeleň ………………………………………………………………………………216,95 m2

Nové vpustě …………………………………………………………………………….17 ks

Nové potrubí PP 150 (200)…………………………………………………………...167 m

Dopravní řešení, trvalé dopravní značení

Stavební úpravy komunikace jsou navrženy v souladu se začleněním komunikace do režimu obytné zóny. Dochází k úpravě rozsahu parkovacích stání. V dotčené lokalitě bude osazeno nové svislé dopravní značení dle situace odsouhlasení DI PČR. Parkovací stání budou provedena ze zámkové dlažby nebo budou vyznačena vodorovným dopr. Značením na vozovce. Pro provedení dopravních značek platí ČSN 01 80 20 a vyhl.č.30/01Sb. , pro nosné konstrukce je to ČSN 73 14 01.

- Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,  geotechnický průzkum atd.)

Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu a zjištěny stávající technická zařízení, která jsou zakreslena v PD.

- Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Parkoviště jsou situována tak, aby zajistila obslužnost předmětné lokality.

- Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů

Návrh byl proveden na základě předchozího stupně PD

- Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění,

ochrana pozemní komunikace

Plánované odvádění dešťových vod z komunikací je 1445 m3/rok

Plánované odvádění dešťových vod z parkovacích stání je 211 m3/rok

Plánované odvádění dešťových vod z  chodníků je 462 m3/rok

Nárůst dešťových vod oproti stávajícímu stavu je minimální, odvodňované plochy nových parkovacích stání jsou řešeny většinou na úkor stávajících chodníků. Dešťové vody budou odvedeny přes stávající kanalizaci a vpustě budou vyměněny.

Hydrotechnické výpočty

Množství odváděných vod  :

Zvětšení odvodňované plochy o  200m2;   T = 15 min;   i = 157  l/s/ha;   k = 0,7

Q 0,0200 ha .157 l/s/ha . 0,7 = 2,2 l/s

Odvodňované plochy celkem : komunikace stávající (430m2) + rozšíření (200m2) = 630m2.

Q 0,0630 ha .157 l/s/ha . 0,7 = 6,9 l/s

Počet uličních vpustí : 3 ks (dostatečný počet)

Likvidace dešťových vod bude zajištěna stávajícím systémem odvodnění, do stávající  jedné a 2 nových uličních vpustí.

- Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní tématiku

Svislé  vodorovné DZ řeší příloha , která byla schválena PČR DI Ostrava.

- Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, popřípadě údržbu

Stavba nevyžaduje. Po dobu stavby bude omezen provoz na stávajících parkovištích – viz část E. Zásady organizace výstavby.

- Vazba na případné technologické vybavení

Nemá vazbu na žádné technologické vybavení.

- Přehled provedených výpočtů a konstatování a statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Výpočty neobsahuje.

- Řešení přístupu a užívání veř. přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami a omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady řešení z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou v souladu s vyhláškou s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a s vyhl. č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích  zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedná se o obytnou zónu. Jsou dodrženy vodící linie obrubníků.

V místech napojení přístupových chodníků na komunikace je proveden varovný pás, který má šířku 0,4m a obruba je v těchto místech snížená na 0,02m. Varovné pásy jsou navrženy v provedení pro nevidomé (s nopky) v barvě šedé (památková zóna).

A.3   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Zájmové území se nachází v  Porubě a řeší statickou dopravu u bytových domů . Nové parkovací plochy vzniknou na vozovce po jejím rozšíření a v zeleni. Likvidace dešťových vod bude zajištěna stávajícím systémem odvodnění . Srážkové vody z povrchu zpevněných ploch budou spádováním krytu svedeny do 17 nových uličních vpustí, které budou napojeny na stávající kanalizaci v území.

- stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel

Stavba bude ohraničena plotem, vjezd na staveniště přes zábranu Z2 s dopr. značením.

- zásady návrhu zařízení staveniště :

Zařízení staveniště stanoví investor stavby na pozemku v obvodu stavby tak, aby byla zachována obslužnost předmětné lokality. Plochy zařízení staveniště budou stanoveny s ohledem na to, že materiál bude postupně na stavbu dovážen a okamžitě zabudován. Zaměstnanci budou používat své stavební dvory, případně budou použity provizorní dočasné objekty - staveništní buňky dle potřeb dodavatele stavby s využitím pozemků v obvodu stavby

- návrh postupu a provádění výstavby .

Výstavba bude probíhat v 1 etapě s rozčleněním na cca 5 úseků komunikace.  Automobilový provoz bude omezen dočasným dopravním značením, které si zajistí dodavatel stavby.

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání):

Nejsou . Budou respektovány stávající inženýrské sítě . V lokalitě se nachází nyní stávající jednotná kanalizační stoka DN 500 v provozování OVaK,a.s, . Veřejné osvětlení stávajícího parkoviště a komunikaci je ve správě OK,a.s., Dále se v lokalitě nachází kabely NN, VN ČEZ Distribuce, a.s., vodovod a plynovod za hranicí stavby, kabely spojů  a sekundární rozvody tepla v podzemních ŽB kanálech ve vlastnictví a správě Dalkia ČR a.s. Dotčené IS byly zakresleny do situace. Požadavky správců IS byly zapracovány do PD .

- možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace)

Staveniště bude napojeno na veškeré zdroje, nutné k realizaci stavby – zajistí dodavatel stavby.

- možnosti nakládání s odpady z výstavby

Přebytečná suť a zemina bude odvážena na skládku a při kolaudaci budou předloženy vážní lístky ze skládek.

Kategorizace odpadů (při stavebních pracích) dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. Viz Průvodní zpráva odst.13f.

- přístup na staveniště (vjezdy a výjezdy)

Po stávajících komunikacích – ul.17. listopadu a Dvorní. Práce na stavbě bude prováděna při omezení provozu automobilové dopravy. Jedná se o práce v klidové zóně. Po dobu stavby bude omezeno parkování v této lokalitě. Osobní automobily musí parkovat na parkovišti u VŠB na ul. 17. listopadu.

- požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí:

Zajistí dodavatel stavby

- zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření:

neuvažují se

- návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Výstavba bude probíhat v 1 etapě, částečné omezení provozu bude řešit dodavatel přechodným dopravním značením 3 měsíce před zahájením stavby podle skutečné dopravní situace a svých technologických pravidel . Stavební práce budou  probíhat tak, aby byla plně zajištěna obslužnost pro všechny skupiny osob .

- stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 309/2006 Sb. § 15 odst. 2 stanoví požadavek na obsah plánu, že musí být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v § 7 písm. c) ukládá koordinátorovi v průběhu přípravy stavby: „zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi“.

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že plán musí obsahovat všechny nezbytné informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a to z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

Tento plán byl proto zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k informacím, které projektová dokumentace nabízí. Zhotovitel zpracuje časový harmonogram stavby, technologický nebo pracovní sled jednotlivých postupů a příslušné technologické a pracovní postupy, které budou navazovat na plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Plán BOZP dle § 15 odst. 2 zák. 309/2006 Sb. je přiložen k PD.

Ostrava, únor 2013

Zodp.projektant : Ing. Miroslav Skupník