Technická zpráva

Název akce:			Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U 1B

ZŠ J. Šoupala 1609/6,Ostrava – Poruba

Investor:			ZŠ Šoupala, přísp. org.

J.Šoupala 1609/6,Ostrava – Poruba,708 00 Ostrava

Profese:			Ústřední vytápění

Stupeň PD:			DPS

Projektant:			Jan Kovalčík

Jaselská 1

748 01 Hlučín

IČ:				403 57 937

Akce:		Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U 1B

ZŠ J.Šoupala 1609/6,Ostrava -Poruba,708 00 Ostrava

Technická  zpráva

Stávající stav:

V současné době je stávající sociální zařízení vytápěno z centrálního zdroje tepla. V místnostech sociálního zařízení v 1.N.P. až 3.N.P.jsou osazeny  otopná tělesa. Otopná plocha je sestavena z článkových litinových těles typu Slavia,o výšce 1000 mm  a hloubce 100 mm.Přípojky k otopným tělesům jsou z ocelových trubek bezešvých, závitových jak. mat. 11 353.1. Tělesa na přívodu jsou v opatřena termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí na zpátečce pak šroubením.Natřena jsou syntetickým nátěrem s 1x emailováním.

Nový stav:

Otopná tělesa litinová článková v sociálních zařízeních v 1. N.P. -3.N.P.se zdemontují,stejně jako termostatické ventily  s termo hlavicí a šroubení. Přípojky k novým otopným tělesům se upraví z důvodu jiné rozteče otopného tělesa.Potrubí bude vedeno volně před zdivem.Nová otopná tělesa budou ocelová desková, o výšce 900 mm,s bočním připojením,typu 11 a 22.                                                                                                                               Na přívodním potrubí k otopnému tělesu s bočním připojením bude osazen nový termostatický ventil s termostatickou hlavicí(TRP),s předregulací průtočného množství.Přednastavení průtoku na jednotlivých armaturách otopných těles je vyznačeno v montážním schématu. U těles s bočním přípojem bude osazeno  na zpáteční přípojce nové přímé šroubení.

Před započetím montážních a demontažních prací bude ze stoupaček vypuštěna voda ze systému.

Stávající rozvod v 1.N.P.vedené pod stropem,stoupačky a přípojky k otopným tělesům budou natřeny syntetickou na vzduchu schnoucí barvou, jednonásobnou antikorozní,základní a 2 x email.

Montáž může provádět jen odborná firma. Pracovníci musí být proškolení z požárních a bezpečnostních předpisů.

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržet následující vyhlášky a předpisy:

  - vyhláška č.591/2006 Sb,požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

  - zákonem č.262/2006 Sb – Zákoník práce

  - vyhláška č.207/1991 Sb – kterou se mění vyhl.48/1982 Sb – Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

  - nařízení vlády 361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

  - opatření z hlediska bezpečnosti práce bude zajišťovat dodavatel díla

Veškeré změny, dispozice a materiálů nutno předem projednat s projektantem.

V Hlučíně 23.2.2017

Vypracoval J.Kovalčík

Projektová dokumentace pro DSP

Seznam příloh

Technická zpráva

D.1.4.A.b 01     Půdorys 1.N.P. – nové práce

D.1.4.A.b 02     Půdorys 2.N.P. - nové práce

D.1.4.A.b 03     Půdorys 3.N.P. - nové práce

D.1.4.A.b 04     Montážní schéma

Rozpočet

Název akce:  Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U1B

ZŠ J.Šoupala 1609,Ostrava-Poruba

Investor:        ZŠ Šoupala,přísp.org.

J.Šoupala 1609/6,Ostrava – Poruba,708 00 Ostrava