Chodník u ZŠ a MŠ J. Šoupala

Dendrologický průzkum s návrhem kácení stromů a likvidace keřů Technická zpráva

1. Úvod

Dendrologický průzkum byl proveden v únoru 2013 v prostoru dotčeném stavbou „ Chodník u ZŠ a MŠ J. Šoupala“ v Ostravském obvodu Poruba.

Součástí dendrologického průzkumu je návrh kácení dřevin a likvidace keřů a bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o kácení stromů a likvidace keřů na odbor Životního prostředí.

2. Popis území s charakteristikou zeleně

Zájmové území se nachází podél příjezdové komunikace ke škole, v pásu zeleně mezi budovou a komunikací. Alejová výsadba sakur doprovázená živým plotem, dnes už složeným z více druhů dřevin je ve věku okolo 40 let, což odpovídá i kvalitě porostu. Dva stromy pod p.č. 1 a 4 jsou zplanělé z místa na podnoži vyrůstají vitálnější kmeny a výhony. Kmeny všech sakur jsou pokryté porostem lišejníku. Následkem toho vzniká prostor pro růst hub, které jsou dnes již na stromech pod p.č. 2, 3, 5, 7 a 8. Porost tvarovaného živého plotu je již za svým věkovým horizontem. Keře prosychají a jsou prorostlé náletovými druhy.

3. Metodika dendrologického průzkumu

Stromy byly zakresleny do situace se zakreslením hranice stavby v měřítku 1:500. Byly zakresleny podle  geodetického zaměření v terénu. Jednotlivé vegetační prvky (stromy, keře, živé ploty) byly uspořádány do tabulek v číselné řadě. U stromů je uveden druh s údaji o průměru kmene, průměru koruny, výšce kmene a dřeviny, věku, sadovnické hodnotě s poznámkou o charakteristických rysech a zdravotním stavu dřeviny. U keřů a živých plotů je uveden druh s údaji o šířce, u živého plotu délce,  koruny, výšce koruny, sadovnické hodnotě a věku s poznámkou o charakteristických rysech zdravotním stavu porostu. Základní charakteristikou pro inventarizaci stromů je průměr kmene měřený ve výšce 130cm nad zemí. V případě vícekmenných stromů, rozvětvených níže než v uvedené výšce, je měřen každý kmen zvlášť.

4. Návrh kácení

Tabulková část dendrologické průzkumu obsahuje také poznámku o návrhu ke kácení a likvidaci dřevin. V poznámce je také uveden důvod k tomuto návrhu.

Na základě posouzení dřevin byly některé stromy a keře navrženy ke kácení a likvidaci z důvodu pěstebního. Tento důvod je uveden u vegetačního prvku pod p.č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, který podle některých znaků neprospívá, prosychá, má zřetelná poranění, choroby či škůdce, nebo zjevně živoří na nevhodném stanovišti.

V návrhu kácení stromů a likvidace keřů převládá důvod realizace stavby chodníku. Na základě toho bude v rámci stavby provedena výsadba náhradní.

5. Závěr

Při dendrologickém průzkumu bylo hodnoceno 10 vegetačních prvků. Jednotlivých stromů bylo evidováno 8 kusů,  jednotlivých keřů 1 kusů a tvarovaných živých plotů 1 kus. Koruny keřů a živých plotů zaujímají plochu 77,5m2.

Ke kácení z důvodu pěstebních je navrženo 8 vegetačních prvků.

Ke kácení z důvodu stavby je navrženo 10 vegetačních prvků.

Vypracovala:

Ing. Pavla Miklová