Chodník u ZŠ a MŠ J. Šoupala

Náhradní výsadba Technická zpráva

Návrh náhradní výsadba vychází z množství ekologické újmy při výstavbě chodníku u ZŠ a MŠ na ulici j. Šoupala.

Jako náhrada bude v blízkosti stavby na parcele č. 3567/1 a 3567/5 umístěna výsadba sedmi kusů sakur Prunus serrulata Kanzan a tří kusů soliterních keřů. Keře jsou zastoupeny druhy Corylus maxima Pupurea a Magnolia kobus.

Stromy budou vysázeny ve skupině a jednotlivé kusy budou od sebe vzdáleny cca 6,5m ( viz. situace ve výkresu). Použity budou sazenice o obvodu kmene 16-18cm s nasazením koruny ve výšce kmene 250cm. Stromy budou 4x přesazované a zemní bal bude v drátěném pletivu.

Soliterní keře budou ve velikosti 175-200cm se zemním balem o průměru do 50cm. Jednotlivé sazenice budou mít 5-7 výhonů, zavětvených od země. Keře budou 3x přesazované.

Výsadba stromů

Jámy pro výsadbu stromů budou kruhové o objemu do 1 m3. Provede se 100% výměna zeminy v jámě. Zemina bude rozdělena na dvě vrstvy. Spodní vrstva se skládá s kvalitní podornice se štěrkopískem v poměru 3 : 1. Horní vrstva, do které se provede výsadba dřeviny, se skládá z ornice smíchanou s kůrovým substrátem v poměru 2 : 1. Zemina bude obohacena dlouhodobě rozpustným zásobním hnojivem (dávka 0,1kg/strom).

V případě, že ve výkopu bude nepropustná zemina nebo stavební zbytky, musí se jáma úměrně zvětšit. Zeminu v jámě je nutné před výsadbou úměrně zhutnit.

Výsadba musí probíhat ve vhodném vegetačním termínu a tak rychle, aby nemohlo dojít k přeschnutí kořenových balů. Bezprostředně po výsadbě je nutné rostliny důkladně zalít (dávka min. 100l/strom). Stromy budou fixovány 3 kůly.

Vysázené stromy budou u paty kmene chráněny proti mechanickému poškození. Např. rozříznutou flexibilní hadicí . Ochranu je nutné instalovat ihned po výsadbě . Musí chránit kmen do výšky alespoň 20cm. Jedenkrát ročně musí být kontrolována, stejně tak i kmen, který chrání před poškozením.

Výsadba soliterních keřů

Jámy pro výsadbu keřů budou kruhové o objemu do 0.4 m3. Provede se 100% výměna zeminy v jámě. Zemina bude rozdělena na dvě vrstvy. Spodní vrstva se skládá s kvalitní podornice se štěrkopískem v poměru 3 : 1. Horní vrstva, do které se provede výsadba dřeviny, se skládá z ornice smíchanou s kůrovým substrátem v poměru 2 : 1. Zemina bude obohacena dlouhodobě rozpustným zásobním hnojivem (dávka 0,05kg/keř).

V případě, že ve výkopu bude nepropustná zemina nebo stavební zbytky, musí se jáma úměrně zvětšit. Zeminu v jámě je nutné před výsadbou úměrně zhutnit.

Výsadba musí probíhat ve vhodném vegetačním termínu a tak rychle, aby nemohlo dojít k přeschnutí kořenových balů. Bezprostředně po výsadbě je nutné rostliny důkladně zalít (dávka min. 60l/keř). Keře budou fixovány 1 kůlem.

Pro realizaci výsadeb budou použity sazenice dřevin v navrhované kvalitě vypěstované v renomovaných školkách a zahradnictvích. Výsadba bude provedena firmou s odbornými znalostmi v zahradnickém oboru a bude dodržovat důsledně pracovní postupy navržené v projektové dokumentaci.

Vytýčení výsadeb provede realizační firma před zahájením prací za přítomnosti autorského dozoru projektanta, který určí nebo schválí umístění veškerých dřevin.  Pokud by se ukázalo, že některé výsadby není z vážných důvodů možné provést, bude po dohodě s projektantem a zástupcem investora rozhodnuto o jejich změně.

Vypracovala: Ing. Pavla Miklová