Chodník u ZŠ a MŠ J.Šoupala

Místo stavby	:	Ostrava - Poruba , ulice J.Šoupala

Druh stavby	:	Chodník u ZŠ a MŠ J.Šoupala

Stupeň dokumentace	:	Dokumentace pro realizaci stavby

Investor                  	:	Městský obvod Poruba, Klimkovická 			55/28, Ostrava-Poruba, 70856

Generální projektant 	:	Ateliér 5, spol.s r.o.

28.října 1142/168

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Datum:	:	03/2013

Obsah dokumentace:

Technická zpráva

c+d.  	 	Koordinační a celková situace stavby

PZ1		Situace provizorní dopravní značení

V1.	 	Vzorový řez 1

o+2		Detail odvodnění

Dendrologický průzkum + kácení

TZ Náhradní výsadba

Výkaz výměr

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje objektu

Označení stavby, stavebník, projektant a jeho podzhotovitelé

Název stavby:   		Chodník u ZŠ a MŠ J.Šoupala

Místo stavby:                     	Ostrava - Poruba

Katastrální území:              	Poruba

Kraj:                                   	Moravskoslezský

Stavebník:                          	Statutární Město Ostrava – Městský obvod Poruba

Projektant:	       		Ateliér 5 spol.s.r.o., 28. října 168, Ostrava

ING. BYSTŘICKÝ

2. Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

- 1.	Situační řešení

- Jedná se o stavbu pěší komunikace mezi ul. J Šoupala a přilehlou ZŠ.J. Šoupala. Stavba je vedena podél stávající příjezdové komunikace do areálu ZŠ.

- 2.	Výškové řešení

- Výškové řešení vychází z původní výšky obrub stávající komunikace, které budou zachovány, směrově a výškově opraveny.

- 3.	Konstrukce dopravních ploch, obruby

- Před zahájením prací je nutné v místě křížení vytýčit všechny inženýrské sítě pro ověření krytí. Optický kabel PODA bude před zahájením prací  ručně vykopán a uložen do betonového žlabu. Dále je nutné provést vykácení keřů kolem komunikace a přemístění dopravních značek mimo nový chodník.

- Stávající obruba kolem komunikace bude zachována, nejdříve bude sejmuta ornice (která bude použita k terénním úpravám po dokončení stavby) a výkop dle vzorového příčeného řezu. Před zahájením prací na nové skladbě je nutné provést osazení a napojení nových podobrubníkových vpustí a napojení na stávající kanalizaci. Dále budou osazeny a obetonovány nové obrubníky.

- V místě chodníku s vjezdem k RS plynu, bude betonový kryt vjezdu opraven. Rovněž bude vyspraven příjezd včetně obruby v místě napojení na parkoviště před školou. Přístupový chodník šířky 1,2 m z betonu ke kontejnerům  bude zachován a nový křižující chodník bude napojen do jeho úrovně.

- provedena skladba. Po dokončení prací bude provedeny terénní úpravy a osetí novým travním osivem.

- Chodník skladba:

- Zámková dlažba („loket“) šedá	ČSN 736131-1	DLI	60mm

- Pískové lože							L	 30mm

- -   Štěrkodrť				ČSN 736126		ŠD	200mm

- ∑=	290mm

- Vnější hrany chodníků budou lemovány betonovými chodníky BO 5/20 zvýšenými  o 0,06m nad chodník.

- Veškeré obruby osazeny do betonu s betonovými bočními opěrami.

- 4.	Místa pro přecházení, bezbariérové úpravy

- V rámci výstavby chodníků je nutno dodržet  vyhl. 398/2009, tj. budou s výškou obruby 0,02m, s rámovým pásem ze zámkové dlažby reliéfní červené v.š. 0,4m a s max. sklonem přístupového chodníku 6%.

- 5.	  Odvodnění

- Nový chodník bude odvodněn spádem na přilehlou komunikaci a do stávajících uličních vpustí, které budou napojeny na nově osazené podobrubníkové vpusti.

- 6.	Dopravní značení

- Bude zachováno, svislé značky budou přemístěny do zeleného pásu za chodník. V místě napojení chodníku na parkoviště před školou, bude proveden nástřik značky V12a - zákaz stání.

- Součástí stavby je i provizorní dopravní značení v rozsahu  dle situace 1:400.

- Zhotovitel stavby je povinen v rámci stavby provést dle projektu provizorní dopravní značení, případně si ho upravit a projednat na odboru dopravy.

7.   Průzkumy a podklady a jejich využití v dokumentaci

Není řešeno.

8. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Zhotovitel stavby je povinen vyřídit zábory veřejného prostranství nutné pro provedení stavby.

9. Návrh zpevněných ploch , včetně případných výpočtů

10. Režim povrchových a podzemních , zásady odvodnění

Povrchové vody budou odváděny shodně dnešním stavem do 4 ks uličních vpustí, které budou napojeny na podobrubníkové vpusti..

11. Návrh dopravních značek, dopravních  zařízení, světelných signálů

- Bude zachováno, svislé značky budou přemístěny do zeleného pásu za chodník. V místě napojení chodníku na parkoviště před školou, bude proveden nástřik značky V12a - zákaz stání.

- Součástí stavby je i provizorní dopravní značení v rozsahu  dle situace 1:400.

V Ostravě 03/2013, ING.BYSTŘICKÝs